Capítulo 1 — Sistemas de Controle

Introdução e Conceitos Básicos

Automação consiste na operação automática de processos com mínima intervenção humana. Um sistema é definido como um conjunto de partes que transforma entradas em saídas, sendo representado por diagramas de blocos, nos quais cada bloco possui uma função específica, com sinais de entrada e saída representados por setas. Os elementos principais de um diagrama de blocos são o elemento de sistema, os caminhos de informação, a junção de soma e o ponto de derivação (takeoff point).

Tipos de Sistemas de Controle

Existem dois tipos fundamentais:

Sistema de malha aberta (open-loop): a saída não influencia a entrada. É simples e barato, porém impreciso, pois não corrige perturbações externas. Exemplo: um aquecedor elétrico ligado numa potência fixa, sem monitorar a temperatura do ambiente.

Sistema de malha fechada (closed-loop): a saída é medida e comparada com o valor desejado, gerando um sinal de erro que corrige o sistema continuamente. É mais preciso, porém mais complexo e custoso. Exemplo: um termostato que liga e desliga o aquecedor conforme a temperatura real se afasta da temperatura desejada.

Nos sistemas de malha fechada, o feedback negativo é o mecanismo de controle padrão, onde o sinal realimentado é subtraído da entrada, reduzindo o erro progressivamente.

Elementos de um Sistema de Malha Fechada

Os componentes típicos são:

Elemento de comparação: calcula o erro entre o valor desejado e o valor real medido

Elemento de lei de controle: decide a ação corretiva com base no erro (pode ser proporcional, integral ou derivativo)

Elemento de correção/atuador: executa a ação física para corrigir a variável controlada

Processo: o sistema cuja variável está sendo controlada

Elemento de medição: sensor que mede a saída e gera o sinal de realimentação

Além disso, existe o controle de eventos discretos (discrete event control), também chamado de controle sequencial, onde ações são tomadas em resposta a eventos específicos detectados por sensores.

Sensores e Elementos de Medição

O capítulo apresenta diversos sensores utilizados em sistemas de controle:

Posição e deslocamento:

Potenciômetro: converte deslocamento linear ou angular em tensão elétrica

Extensômetro (strain gauge): mede deformação por variação de resistência elétrica

LVDT (transformador diferencial variável linear): mede deslocamento com alta precisão por indução eletromagnética

Encoders ópticos: fornecem saída digital proporcional ao deslocamento angular; podem ser incrementais ou absolutos

Presença e limite:

Chaves (switches) de alavanca, rolete ou came, detectam a presença de objetos

Velocidade:

Tacômetro (tachogenerator): gera uma tensão alternada proporcional à velocidade angular

Pressão:

Diafragma com extensômetro: mede pressão por deflexão mecânica

Sensor piezoelétrico: gera carga elétrica quando comprimido por pressão

Vazão de fluidos:

Tubo Venturi e placa de orifício: medem a queda de pressão para calcular a vazão

Medidor de turbina: conta pulsos gerados pela rotação de um rotor proporcional ao fluxo

Nível de líquido:

Boia com potenciômetro: converte o nível do líquido em variação de tensão

Temperatura:

Tira bimetálica: curvatura proporcional à temperatura, usada em termostatos simples

RTD (detector de temperatura por resistência): resistência metálica que varia com temperatura, com alta linearidade e estabilidade

Termistor: semicondutor com grande variação de resistência com temperatura, porém não linear

Termopar: dois metais diferentes geram uma tensão proporcional à diferença de temperatura entre as junções

Sensor de circuito integrado (ex: LM35): saída linear em tensão diretamente proporcional à temperatura

Processamento de Sinais

O sinal proveniente dos sensores frequentemente precisa ser processado antes de ser utilizado pelo controlador:

Conversor resistência-tensão: circuito divisor de tensão que converte variação de resistência em variação de tensão

Proteção: resistores em série e fusíveis protegem contra sobrecorrente; optoisoladores eliminam conexão elétrica direta entre circuitos sensíveis

Conversão analógico-digital (ADC): converte sinais contínuos em palavras binárias digitais para uso em microprocessadores

Conversão digital-analógico (DAC): converte palavras binárias em sinais analógicos para acionamento de atuadores

Amplificadores operacionais: utilizados como amplificadores inversores, não-inversores e diferenciais para amplificar e processar sinais de erro

Elementos de Correção

Os atuadores e elementos de correção mais comuns são:

Válvulas de controle direcional: controlam o direcionamento do fluxo de fluido pneumático ou hidráulico, sendo descritas pelo número de portas e posições (ex: válvula 3/2, 5/3). Podem ser acionadas por solenoides, molas, alavancas, pedais ou pressão pneumática.

Válvulas de controle de fluxo: regulam a vazão de fluido através de um plugue movido por um diafragma acionado por pressão de ar. O formato do plugue determina a característica da válvula (linear, abertura rápida ou percentagem igual).

Motores de corrente contínua (CC): amplamente utilizados em sistemas de controle. São classificados como:

Série: maior torque de partida, velocidade variável com a carga

Shunt: velocidade aproximadamente constante, independente da carga

Composto: combina características dos dois anteriores

Excitação separada: controle independente de armadura e campo

Motor de passo (stepper motor): gira em ângulos fixos e discretos a cada pulso digital recebido, permitindo posicionamento preciso sem necessidade de sensor de posição. Existem dois tipos: de ímã permanente e de relutância variável.

Exemplos de Sistemas de Controle Reais

O capítulo conclui com exemplos práticos de sistemas de malha fechada:

Controle de velocidade de eixo de motor: potenciômetro define valor desejado, amplificador diferencial compara com sinal do tacômetro e aciona o motor

Controle de posição de ferramenta: microprocessador com ADC, motor de passo e potenciômetro de posição

Direção assistida: sinal de posição do volante comparado com posição real das rodas via válvula hidráulica e cilindro

Controle de pressão de combustível: regulador com diafragma e mola mantém pressão constante no sistema de injeção

Freios ABS: sensor de velocidade da roda detecta travamento e válvulas solenoides ajustam a pressão de frenagem

Controle de espessura de chapa: LVDT mede espessura, amplificador corrige posição do rolo via motor CC

Controle de nível de líquido: boia aciona controlador pneumático que regula válvula de fluxo de entrada

Garra robótica: extensômetros medem força de contato e servovalve controla a pressão de acionamento

Controle de máquina ferramenta: programa armazenado em memória define sequência de posicionamentos com malha fechada de realimentação

Capítulo 2 — Modelos de Sistemas

Ganho e Sistemas em Série

Um modelo de sistema descreve matematicamente a relação entre entrada e saída. Para sistemas simples onde a saída é diretamente proporcional à entrada, essa relação é expressa pelo ganho G:

Saída = G × Entrada

Para sistemas em série, o ganho total é o produto dos ganhos individuais:

G=G1×G2

Para sistemas com realimentação negativa, o ganho total é:

Gtotal=G1+GH

E com realimentação positiva:

Gtotal=G1−GH

Onde H é o ganho do caminho de realimentação. No amplificador com realimentação (usando amplificador operacional), quando o produto GH é muito grande, o ganho total se torna praticamente igual a 1/H, determinado apenas pelos resistores do divisor de tensão, tornando o sistema estável e insensível a variações internas do amplificador.

Sistemas Dinâmicos e Equações Diferenciais

Para sistemas que não respondem instantaneamente, a relação entrada-saída é descrita por equações diferenciais. O capítulo apresenta modelos para cinco domínios físicos, identificando seus elementos construtivos básicos:

Sistemas Mecânicos Translacionais:

- Mola (stiffness): F = ky

- Amortecedor (dashpot): F = c(dy/dt)

- Massa (inertia): F = m(d²y/dt²)

A equação resultante para um sistema com massa, amortecimento e rigidez é:

md2ydt2+cdydt+ky=F

Sistemas Mecânicos Rotacionais:

- Mola torsional: T = kθ

- Amortecedor rotacional: T = c(dθ/dt)

- Momento de inércia: T = I(d²θ/dt²)

Sistemas Elétricos:

- Resistor: v = Ri

- Indutor: v = L(di/dt)

- Capacitor: i = C(dv/dt)

Utilizando as leis de Kirchhoff, obtêm-se equações diferenciais de primeira ou segunda ordem conforme os elementos presentes no circuito.

Sistemas Térmicos:

- Resistência térmica R: q = (T₁ - T₂)/R

- Capacitância térmica C: q₁ - q₂ = C(dT/dt)

Resultam em equações diferenciais de primeira ordem, como para um termômetro medindo a temperatura de um líquido ou para o controle de temperatura de uma sala.

Sistemas Hidráulicos:

- Resistência hidráulica: p₁ - p₂ = Rq

- Capacitância hidráulica: q₁ - q₂ = C(dp/dt)

- Inertância hidráulica: p₁ - p₂ = I(dq/dt)

Comportamento de Sistemas de Primeira e Segunda Ordem

Sistemas de primeira ordem têm a forma geral:

τ dy/dt

onde τ é a constante de tempo e k o ganho em regime estacionário. Quando submetido a uma entrada degrau, a saída cresce exponencialmente, atingindo 63% do valor final em t = τ, 95% em t = 3τ e praticamente o valor final em t = 5τ.

Sistemas de segunda ordem têm a forma:

d2ydt2+2ζωₙdydt+ωₙ2y =kωₙ2x

onde ζ é o fator de amortecimento e ωₙ a frequência natural não amortecida. O comportamento varia conforme ζ:

- ζ = 0: oscilação contínua sem amortecimento

- 0 < ζ < 1: sistema subamortecido, oscila com amplitude decrescente

- ζ = 1: sistema criticamente amortecido, resposta mais rápida sem oscilação

- ζ > 1: sistema superamortecido, resposta lenta sem oscilação

Função de Transferência e Transformada de Laplace

Para facilitar a análise, utiliza-se a Transformada de Laplace, que converte equações diferenciais em equações algébricas, substituindo a variável tempo t pela variável complexa s. As regras principais são:

- Uma variável função do tempo v(t) torna-se V(s)

- Uma constante k permanece constante

- A derivada dv/dt torna-se sV(s) (com condições iniciais nulas)

- A segunda derivada d²v/dt² torna-se s²V(s)

- Uma integral ∫v dt torna-se V(s)/s

A função de transferência G(s) é definida como a razão entre a saída e a entrada no domínio de Laplace, com condições iniciais nulas:

Gs=Y(s)X(s)

Funções de transferência típicas de elementos comuns:

- Amplificador: G

- Potenciômetro: K (constante)

- Trem de engrenagens: N (razão de engrenagem)

- Motor CC (armadura): 1/(sL + R)

- Sistema térmico: 1/(sC + 1/R)

- Tacômetro: K

- Deslocamento/rotação: 1/s

Funções de Transferência de Sistemas Compostos

Para sistemas em série, a função de transferência total é o produto das funções individuais:

GTotals=G1sG2(s)

Para sistemas com realimentação negativa:

GTotals=G(s)1+GsH(s)

Para sistemas com realimentação positiva:

GTotals=G(s)1-GsH(s)

Sensibilidade do Sistema

A sensibilidade mede quanto o desempenho geral do sistema é afetado por variações nos parâmetros de seus elementos. Para um sistema de malha fechada com realimentação negativa, a sensibilidade a variações na função de transferência do caminho direto é:

S=11+GsH(s)

Quanto maior o produto G(s)H(s), menor a sensibilidade do sistema a variações no caminho direto. O sistema é, entretanto, sensível a variações no caminho de realimentação (sensor de medição), pois este afeta diretamente o cálculo do erro.

A realimentação também reduz os efeitos de perturbações externas: o distúrbio na saída é atenuado por um fator de [1 + G₁(s)G₂(s)H(s)] em comparação com o sistema de malha aberta.

Manipulação de Diagramas de Blocos

O capítulo apresenta técnicas para simplificar diagramas de blocos sem alterar a função de transferência total:

- Blocos em série: substituídos por um único bloco com a função de transferência igual ao produto

- Movimentação de pontos de derivação: para além ou antes de um bloco, inserindo 1/G ou G respectivamente

- Movimentação de pontos de soma: para antes ou após um bloco, com os devidos ajustes

- Remoção de blocos de caminhos de realimentação ou avanço: equivalências algébricas que permitem reorganizar o diagrama

Para sistemas com múltiplas entradas, aplica-se o princípio da superposição: calcula-se a resposta a cada entrada individualmente (zerando as demais) e soma-se algebricamente os resultados parciais para obter a saída total.